НОВГОРОД-СІВЕРСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 34140000-0  Великовантажні мототранспортні засоби ( код ДК 021:2015) – Машина комбінована дорожня зі знімним устаткуванням.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги  UA-2025-06-05-001912-a.

Розмір бюджетного призначення: 1 823 704,00 грн – додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.04.2025 року № 358 «Про затвердження розподілу обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації», 876 296,00 грн – кошти бюджету міської територіальної громади згідно з кошторисними призначеннями на 2025 рік.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

2 700 000 грн з ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена (відповідно  до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275)  на підставі комерційних пропозицій, отриманих від потенційних постачальників                    (ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»,  ТОВ «Сучасні вантажівки», ТОВ «ВК «ВІВА»), а також на підставі інформації щодо цін, яка міститься у відкритих джерелах (на сайтах постачальників, дані в електронній системі закупівель Prozorro).

Закупівля здійснюється на виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території населених пунктів Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки.

Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби Новгород-Сіверської міської територіальної громади на підставі службової записки на проведення закупівлі послуг відділу житлово-комунального господарства міської ради від 03.06.2025 року.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

34140000-0  Великовантажні мототранспортні засоби ( код ДК 021:2015) –

Машина комбінована дорожня зі знімним устаткуванням

Таблиця 1

| № з/п | Вимоги замовника | Відповідність (Зазначити так/ні або значення) *заповнюється учасником |
| --- | --- | --- |
| 1 | 34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби (код ДК 021:2015) – Машина комбінована дорожня зі знімним устаткуванням |  |
| 2 | Обсяг закупівлі: 1 одиниця |  |
| 3 | Місце поставки: Чернігівська область, м. Новгород-Сіверський, вул. Поштова, 3-В |  |
| 4 | Строк поставки: до 30 вересня 2025 року |  |
| 5 | Гарантійні зобов’язання: не менше 24-х місяців |  |
| 6 | Виробник товару* |  |
| 7 | Країна походження товару** |  |

* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).

# ** Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий

# достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України

# ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# Машина комбінована дорожня зі знімним устаткуванням  (далі – машина)

Таблиця 2

| №з/п | Технічні характеристики Товару | Технічні характеристики Товару запропонованого Учасником |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Загальний опис |  |
| 1.1 | Машина комбінована дорожня із знімним устаткуванням має бути новою, без механічних пошкоджень |  |
| 1.2. | Рік випуску – не раніше 2025 |  |
| 2. | Автомобільне шасі |  |
| 2.1. | Колісна формула, не менше – 4x2 |  |
| 2.2. | Тип кабіни без спального місця |  |
| 2.3. | Повна маса автомобіля, не більше – 10 000 кг |  |
| 2.4. | Вантажопідйомність, не менше – 5 000 кг |  |
| 2.5. | Колісна база, не більше 3800 мм |  |
| 2.6. | Об’єм двигуна – не більше 3 800 см3 |  |
| 2.7. | Двигун, виконання, не менше EURO-5 |  |
| 2.8. | Потужність двигуна к.с., не більше – 160 |  |
| 2.9. | КПП кількість передач, не менше - 6 |  |
| 2.10. | Паливний бак, не менше – 100 л |  |
| 2.11. | ABS+ESC в наявності |  |
| 3. | Комплектація |  |
| 3.1. | центральний замок |  |
| 3.2. | дзеркала заднього огляду з підігрівом |  |
| 3.3. | електропривод вікон |  |
| 3.4. | радіо / МРЗ |  |
| 3.5. | кондиціонер |  |
| 4. | Кузов самоскиду |  |
| 4.1. | Тип кузова – прямокутний |  |
| 4.2. | Система розвантаження - задня/ліво/право |  |
| 4.3. | Об'єм кузова, не менше - 5 м3 |  |
| 4.4. | Висота бортів кузова, мм, не менше 600 мм |  |
| 4.5. | Матеріал днища/товщина, мм – сталь ST 355 (або еквівалент) / не менше 3 мм |  |
| 4.6. | Матеріал боковин/товщина, мм - сталь ST 355 (або еквівалент) / не менше 3 мм |  |
| 4.7. | Виробник гідравлічного циліндра IPH (Penta) (або еквівалент) |  |
| 4.8. | Система відкривання бортів універсальна (знизу вверх + зверху вниз) |  |
| 4.9. | Функція стряхування кузова при розвантаженні |  |
| 4.10. | Наявність кронштейну запасного колеса з лебідкою |  |
| 4.11. | Наявність пластикових крил для коліс задньої вісі |  |
| 4.12. | Наявність пружини підтримки бокових бортів |  |
| 4.13. | Кут підйому не менше 45° |  |
| 4.14. | Одна гарячеоцинкована драбина на кузові |  |
| 4.15. | Антигравійний захист надрамника та зовнішнього днища кузова |  |
| 5. | Піско-солерозкидальне обладнання |  |
| 5.1. | Місткість бункера, м3, не менше 3,0 |  |
| 5.2. | Матеріал конструкції/товщина, мм - – сталь ST 355 (або еквівалент) / не менше 4 мм |  |
| 5.3. | Маса обладнання, кг, не більше 1500 |  |
| 5.4. | Ширина робочої зони посипки, м, в діапазоні від 3м до 12 м |  |
| 5.5. | Щільність посипки, кг/м2, в діапазоні від 0 до 0,4 |  |
| 5.6. | Привід робочих органів від гідравліки самоскида - гідравлічний |  |
| 5.7. | Робоча швидкість при роботі, не більше, 40 км/год |  |
| 5.8. | Подача протиожеледного матеріалу повина здійснюватись дволанцюговим транспортером |  |
| 5.9. | Органи управління вмикання/вимикання обладнання повинні керуватись з пульту в кабіні водія |  |
| 5.10. | Налаштування швидкостей руху транспортеру та обертання тарілки повинні знаходитись зовні кабіни водія |  |
| 5.11. | Двоскатна решітка з чарунками 100х100 мм |  |
| 5.12. | Комплект автоматичних гарячеоцинкованих опор для сезонного зберігання обладнання |  |
| 5.13. | Швидкість руху, км/год, не більше 50 |  |
| 5.14. | Діаметр диску розкидача, мм, не менше 500 |  |
| 5.15. | # Габаритні розміри обладнання, мм: # -довжина, не більше 4000 мм # -ширина, не більше 2200 мм # -висота без комплекта опор, не більше 2100 мм -висота з комплектом опор, не більше 3500 мм |  |

|  | Інші вимоги |
| --- | --- |
| 1 | Запропоновані учасником характеристики мають бути аналогічними або бути кращими, ніж вказані в зазначеній вище інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі. |
| 2 | Товар повинен бути новим, таким, що не був в експлуатації. Товар не повинен мати дефектів, пов'язаних з матеріалами та роботою по їх виготовленню, які виявляються в результаті дії або упущення виробника та Постачальника за Договором. Товар повинен бути придатний для цілей, для яких товар такого роду звичайно використовується, повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, що діють на території України затвердженими на даний вид Товару, не допускається поставка виставочних та дослідних зразків товару. |
| 3 | Ціна запропонована Учасником включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження, розвантаження, зберігання товару, отримання необхідних дозвільних документів, гарантійне обслуговування, тощо. |
| 4 | Поставка товару – згідно заявки Замовника. |
| 5 | Перевезення - автотранспортом Учасника. |
| 6 | Учасник забезпечує здійснення технічного нагляду, гарантійного та сервісного обслуговування техніки протягом гарантійного терміну експлуатації. |
| 7 | Супутня технічна документація на товар повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал документів складений іншою мовою, він обов’язково має супроводжуватися автентичним перекладом українською мовою. |