ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Новгород-Сіверської міської

ради Чернігівської області

30 червня 2025 року № 172

Норми витрат

паливно-мастильних матеріалів для роботи пристроїв, механізмів (бензопили, мотокоси, інші пристрої, механізми), які перебувають на балансі Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області

| № з/п | Найменування, модель пристрою, механізму | * Норма витрат палива, літрів/ мотогодину | ** Норма витрат оливи для 2-х тактних двигунів, мл на 1 літр бензину | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бензокоса POCTEX PT-53 | 1,0 | 40 |  |
| 2 | Бензокоса Procraft T 4200 | 1,0 | 40 |  |
| 3 | Бензокоса Т4200 Pro, N4200EL Pro | 0,9 | 40 |  |
| 4 | Бензопила FORESTA 405 | 1,0 | 40 |  |
| 5 | Бензопила Husqvarna 450 ІІ | 1,70 | 20 |  |
| 6 | Бензопила Husqvarna 535 | 1,0 | 20 |  |
| 7 | Бензопила Proсraft K450N | 1,0 | 40 |  |
| 8 | Бензопила STIHL 250 | 1,0 | 20 |  |
| 9 | Бензопила STIHL 260 | 1,20 | 20 |  |
| 10 | Бензопила STIHL MS 180 | 0,8 | 20 |  |
| 11 | Бензопила STIHL MS 230 | 1,0 | 40 |  |
| 12 | Бензопила STIHL MS 360, МS 361 | 1,40 | 20 |  |
| 13 | Бензопила Verano | 0,9 | 40 |  |
| 14 | Бензопила Дніпро М | 1,0 | 40 |  |
| 15 | Бензопила Урал | 1,3 | 40 |  |
| 16 | Бензотриммер VERTA | 1,0 | 40 |  |
| 17 | Бензотриммер Дніпро М | 1,2 | 40 |  |
| 18 | Висоторіз STIHL НТ 135 | 0,60 | 20 |  |
| 19 | Газонокосарка бензинова професійна Oleo-Mac GV 53 TK ALL ROAD PLUS4, PLUS5, PLUS6 | 1,10 | 25 |  |
| 20 | Мотокоса FORTE | 0,9 | 40 |  |
| 21 | Мотокоса STIHL 250 | 1,00 | 20 |  |
| 22 | Мотокоса STIHL FS 120 | 0,9 | 40 |  |
| 23 | Мотокоса STIHL FS 350, FS 351-L | 1,0 | 20 |  |
| 24 | Мотокоса STIHL MF 55 | 1,1 | 20 |  |

* Норми витрат паливно-мастильних матеріалів для роботи пристроїв, механізмів (бензопили, мотокоси, інші) розроблено на підставі технічних характеристик, наведених в інструкціях з експлуатації  та   акті замірів фактичних витрат паливо-мастильних матеріалів при роботі пристроїв, механізмів (бензопили, мотокоси, інші).

** Норми витрат оливи для 2-х тактних двигунів та змащення механізмів застосовуються відповідно до пропорцій приготування паливної суміші, вказаних в інструкції з експлуатації пристроїв, механізмів та норм витрат на змащення механізмів.

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради 							Сергій ПОЛИВОДА